INTEC SRL

130

Via Edison, 4 - 42040 CALERNO - RE - ITALY

cod.fisc. e p.i. 01444720351   M RE 013826

CCIAA RE N. 186359 - Trib. RE N. 01444720351

TEL. 0522  909727 r.a.

TELEFAX 0522 909747

E-MAIL info@intecslem.it

ALKALMAZÁSTECHNIKAI LEÍRÁS

STUCCO VETRORESINA

Üveggyanta kitt

Üveggyantával megerősített telítettlen poliészter gyanta alapanyagú kitt.

Flexibilitása jelentős, magas mechanikai, hő- és vegyiellenállású, a felületre kiválóan tapad. Vastag rétegben is gyors felhordást tesz lehetővé.

Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhető, hogy az üveggyantás kitt többféle célnak felel meg. Különösen alkalmas a gépkocsi karosszéria javítására és üveggyantából készült kézműipari termékek kittelésére és összeszerelésére.

# FELÜLET

Zsírtalanított és lecsiszolt nyers lemez.

Lecsiszolt üveggyanta.

# ELŐKÉSZÍTÉS

A felületet alaposan meg kell tisztítani; minden oxid maradványt el kell távolítani; szilikoneltávolító hígítóval kell zsírtalanítani.

Az edzőt a szobahőmérséklettől függően kell a kitthez adagolni:

| ## Hőmérséklet | Edző % súlyban |
| --- | --- |
| 10°C alatt 10 – 20°C 20°C fölött | 3 – 3,5 % 2 – 2,5 % 1 – 1,5 % |

A két komponenst alaposan el kell keverni.

### FAZÉKIDŐ: 4 – 6 perc 20°C-on

# FELHORDÁS

Egy vagy több rétegben.

Úgy kell felhordani, hogy a kitt egyenletesen tapadjon a felületre.

Elérhető vastagság: néhány miliméter

# SZÁRADÁS

LEVEGŐN – 20°C-on:

a rétegek közötti időköz: 8 – 10 perc

csiszolható: a felhordást követő 35 – 40 perc elteltével.

# CSISZOLÁS

Szárazon P 40, P 80 csiszolópapírral

# MŰSZAKI ADATOK

FAJSÚLY: 1400 g/l

SZÍN: sárga

### TÁROLÁS: 12 hónap száraz és hűvös helyen, hőforrástól távol.

FLEXIBILITÁS: jó

ÖSSZEHÚZÓDÁS: semmi

FELÜLFESTHETŐSÉG: kiváló

VÍZZEL ÉS OLDÓSZERREL SZEMBENI ELLENÁLLÁS: kiváló

HŐELLENÁLLÁS: 100 - 110°C

VOC: 270 g/l

SZÁRAZANYAG MARADÉK: 82% súlyban

VISZKOZITÁS: 1.300.000 – 1.500.000 cP (Brookfield; 20°C)

Megjegyzés: a fenti VOC és szárazanyag maradék érték sztirolos oldószerre vonatkozik.