- Biztonsági adatlap

- Verzió: 1.

Készítés dátuma: 2000. ápr.01.

Utolsó felülvizsgálat: 2007. április 23.

1. A készítmény és a gyártó cég azonosító adatai

| Termék neve | : | SK-4 SZÓRÓKITT |
| --- | --- | --- |
| Termék kódja | : | 260 |
| Felhasználás | : | töltőalapozó |
| Gyártó (forgalmazó) megnevezése: | : | : Intec s.r.l. Industria tecno chimica. Via Edison, 4 42040 Calerno - S.Ilario (R.E.) |
| Telefon | : | 0522-909727 és 0522-909782 |
| Telefax | : | 0522-909747 |

| A forgalomba hozatalért felelős (importőr) | : | CAR-COLOR Kft. |
| --- | --- | --- |
| Címe: |  | 1195 Budapest Vas Gereben út 4/b |
| Telefon | : | 06 1 348-0324 |
| Telefax | : | 06 1 348-0324 |
| e-mail: |  | info@carcolor.hu |

Sűrgősségi telefon:

- Az  Egészségügyi toxikológiai tájékoztató kiadásáért felelős ETTSZ

Ügyeleti telefonszám: 	21-53-733

Zöldszám: 	06- 80-20-11-99

Fax:	47-61-138

e-mail: 	okbi@elender.hu

bordas.okbi@antsz.hu

Levélcím: 	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.sz.

1450 Budapest Pf :36

2. Összetétel, az alkotórészek adatai

A veszélyes anyagokra vonatkozó 67/548/EEC számú irányelv értelmében egészségkárosító hatású vagy környezeti veszélyt jelentő anyagok

| Összetevők | CAS-szám | EEC szám | Jelölés(ek) | Veszélyességi Jellemzők ( R ) | Koncentráció (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| etilbenzol | 100-41-4 | 601-023-00-4 | Xn, F | R20, R11 | 1-2 |
| Xilol | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | Xn | R20/21, R38, R10 | 3-9 |
| Sztirol | 100-42-5 | 601-026-00-0 | Xn | R20, R36/38, R10 | 20 - < 25 |

A munkahelyi expozíciós határértékeket a 8. fejezet sorolja fel.

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

ártalmas

Az 1999/45/EK. Számú irányelv és annak módosításai szerint veszélyes készítmény.

| Veszélyes komponensek: | : | sztirol |
| --- | --- | --- |
| A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok | : | Szem és bőrizgató hatású Gyúlékony Belélegezve ártalmas |

A biztonság veszélyeztetése: tűzveszélyes. Mérsékelt kockázat. Lobbanáspont: 21 és 55°C között. A folyadék olyan kigőzölgéseket bocsát ki amelyek meggyulladhatnak a lobbanásponttal megegyező vagy annál magasabb hőmérsékleten.

A biztonság veszélyeztetése: a kigőzölgés nehezebb mint a levegő, a talaj közelében terjeszkedik és távolról is lángra lobbantható.

A biztonság veszélyeztetése: Elektrosztatikus kisülések.  A termék felhalmozhat elektrosztatikus kisüléseket, amelyek ha felszabadulnak tüzet okozhatnak.

Az egészség veszélyeztetése: lenyelése súlyosan károsíthatja a tüdőt. Lenyelés vagy hányás útján a légzőrendszerbe jutott akár kis mennyiségű folyadék is tüdőgyulladást vagy tüdővizenyőt okozhat.

Az egészség veszélyeztetése: a termék ha a szembe kerül több, mint 24 órán át tartó ingerlő hatást fejthet ki, ha a bőrrel érintkezik jelentős gyulladást, eritémát, kéregpörköt, ödémát okoz.

Az egészség veszélyeztetése: Akut érintkezés esetén a termék ártalmas, belégzése súlyosan veszélyezteti az egészséget.

4. Elsősegélynyújtás és intézkedések

| Általános tanácsok | : | Bármilyen kétség esetén, illetve ha a tünetek tartósan fennállnak, azonnal orvoshoz kell fordulni! Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. |
| --- | --- | --- |
| Belégzés | : | Vigye friss levegőre. A helyiséget szellőztetni kell; a sérültet azonnal el kell vinni a szennyezett területről és jól szellőző helyen pihentetni kell. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Ha a sérült eszméletlen, élesztési helyzetbe kell helyezni. Orvoshoz kell fordulni! Információ az orvos tájékoztatására: tüdőbe történő belélegzése vegyi tüdőgyulladást okozhat. |
| Bőrrel érintkezés: | : | Távolítsa el a szennyezet ruhát és cipőt. Alaposan mossa le a bőrt szappannal és vízzel vagy használjon elfogadott bőrtisztítószert. Ne használjon oldószereket vagy hígítókat. |
| Szembe jutás | : | Ellenőrizze és vegye ki a kontaktlencséket. A szemet azonnal, legalább 15 percen keresztül folyóvízzel kell öblíteni, az öblítés alatt a szemhéjakat nyitva kell tartani. A kontaktlencsét ki kell venni. Orvoshoz kell fordulni. A szemorvosi vizsgálat előtt nem szabad semmilyen kenőcsöt vagy szemcseppet használni. A munkahelyre szemmosót kell tenni |
| Lenyelés | : | Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a csomagolóanyag címkét. orvoshoz kell fordulni; a sérültnek orvosi ásványi vazelin olajat kell adni; de ne adjunk neki tejet és semmilyen növényi vagy állati eredetű zsírt . Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ne hánytasson! |

5. Tűzvédelmi, tűzoltási intézkedések

| Megfelelő oltóanyag | : | Vízpermetet, alkohol-álló habot, szén-dioxidot, porokat kell használni. A tartályokat és a környezetet vízpermettel kell hűteni. Nagy vagy közepes erősségű tűz esetén: lehetőleg habbal oltsunk . Porlasztott vizet csakis szakemberek ellenőrzése mellett alkalmazzunk. Kis erősségű tűz esetén: lehetőleg poroltót vagy CO2-t használjunk. Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható: Vízsugár használata TILOS! |
| --- | --- | --- |
| Különleges veszélyek a tűzoltás során | : | Mivel a termék éghető szerves anyagokat tartalmaz, tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik, amely a veszélyes bomlástermékeket tartalmaz (lásd a 10. részt) A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek. Veszély esetén ki kell üríteni a területet. El kell kerülni, hogy arra nem jogosult személyek részt vegyenek az oltási műveletekben. Szélirányban kell elhelyezkedni. A tűznek kitett zárt tartályokat vízpermettel kell lehűteni. A szennyezett tűzoltóvizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni. A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltóvizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni |
| Különleges védőfelszerelés tűzoltók részére : |  | A tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell viselni. Ha szükséges, gázálarccal ellátott teljes védőruházatot kell használni. |

6. Óvintézkedések baleset, az anyag véletlen szabadba jutása esetén

| Személyi óvintézkedések |  | Szembe és bőrre ne kerüljön, védőruházatot kell viselni (védőkesztyű, védőruházat, védőcipő). Biztosítani kell a megfelelő légzésvédelmet. |
| --- | --- | --- |
| Környezeti óvintézkedések | : | Akadályozza meg az anyag meggyulladását, szellőztesse ki a helyiséget ill. a területet. Kerülje a gőzök vagy párák belégzését! (Útmutatóul a 7. és 8. pontokban felsorolt óvintézkedések szolgálnak. Az anyag ne jusson a csatornába vagy folyóvízbe. Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot |
| Tisztítási módszerek | : | Mosószerrel kell tisztítani. Oldószerek nem használhatók. A kifolyt anyagot nem éghető abszorbens anyaggal kell összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatomaföld) és ártalmatlanítás céljából tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt). A gyűjtőtartályt le kell zárni és a helyi előírások szerint hulladékként kell kezelni (lásd: 13. pont). Ne engedje folyókba vagy vízfolyásokba jutni. Amennyiben a termék szennyeződést okoz tavakban, folyókban vagy csatornákban, az illetékes hatóságokat a helyi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni kell. |
| További tanácsok | : | A sajátos nemzeti szabályozást lásd a 15. részben. Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. pontot, a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatosan lásd a 13. pontot. |

7. Az anyag kezelése és tárolása

Biztonságos kezelési útmutatás :

| Kezelés | : | A megadott munkahelyi expozíciós határokat nem szabad túllépni (lásd a 8. részt) Csak megfelelő elszívóval ellátott helyen használható. Bőrrel, szemmel és ruhával ne érintkezzen. A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén. A gőz vagy köd belégzését el kell kerülni. A személyi védelemről lásd a 8. részt. Felhasználás előtt alaposan össze kell keverni. Használat után jól záródó tartályban kell tárolni. |
| --- | --- | --- |
| Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez | : | Meg kell előzni, hogy a levegőben akár tűzveszélyes vagy robbanékony, akár a munkahelyen megengedettnél nagyobb gőzkoncentráció létrejöjjön. Az egyik tartályból a másikba való átöntés során földelési intézkedésekre van szükség, és vezető anyagból készült tömlőt kell használni. Szikrázó eszközök nem használhatók. A terméket csak olyan helyen lehet használni, ahol semmilyen nyílt láng vagy más gyújtóforrás nem található. Tilos a dohányzás! Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. |
| Tárolás | : | A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények: A címkén lévő óvintézkedéseket be kell tartani. A nyitott tartályokat óvatosan vissza kell zárni, és nyílásával felfelé kell tartani, hogy a kifolyást megakadályozzuk. Az oldószergőzök nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a padló fölött. A gőzök levegővel robbanó keveréket alkothatnak. Az elektromos berendezéseknek/munkaanyagoknak meg kell felelniük a technológiai biztonsági normáknak. Gyújtóforrásoktól távol kell tartani - Dohányozni tilos! 5 és 35 °C között, száraz, jól szellőző helyen kell tárolni, hőtől, gyújtóforrástól és közvetlen napfénytől távol. A sajátos nemzeti szabályozásnak megfelelően kell tárolni. |
| Tanács a szokásos tároláshoz | : | Oxidálószerektől, erős savaktól vagy bázisoktól, távol kell tartani. Evés, ivás és dohányzás előtt a munkások kötelesek kezet és arcot mosni. - Helyezzen fel megfelelő személyvédő felszerelést (lásd 8. fejezet). Az ürítést nem szabad nyomás segítségével végezni. A tartály nem nyomásálló! Mindig az eredetivel azonos anyagú tartályokban kell tárolni. - Tartsa be a munkaegészségügyi és munkavédelmi rendszabályokat! Tilos a dohányzás! Akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést! Egyéb utasítások: A tárolóedény még akkor is veszélyes, amikor már nincs benne a termék, tehát az óvintézkedéseket továbbra is be kell tartani. Tárolásra alkalmas anyagok: rozsdamentes acél, rozsdától mentes szénacél vagy burkolt acél. Tárolásra nem alkalmas anyagok: egyes műanyagok, polisztirol, természetes és szintetikus gumik. |

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

| Műszaki intézkedések | : | Biztosítson megfelelő szellőztetést. Ahol ez ésszerűen kivitelezhető, helyi elszívás és jó általános szellőztetés segítségével kell elérni. A szórókészülék kezelőjének még akkor is kényszerlevegős légzőkészüléket kell viselnie, ha a jó szellőztetés biztosított. Amennyiben ez nem elegendő ahhoz, hogy biztosítsuk a szilárd részecskék és az oldószergőzök munkahelyi kitettségi határértékeknek megfelelő szint alatt való tartását, megfelelő légzésvédelmi eszközt kell viselni |
| --- | --- | --- |

| Összetevők | CAS-szám | AK-érték mg/m3 | CK-érték mg/m3 | MK-érték mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xilol | 1330-20-7 | 221 | 442 | - |
| etilbenzol | 100-41-4 | 442 | 884 | - |
| sztirol | 100-42-5 | 50 | 50 | - |

Személyi védőfelszerelés

| Légzés védelem : | : | Technikai intézkedésekkel biztosítani kell a munkahelyi expozíciós határokat. Ez jó általános szellőzéssel és -ha a gyakorlatban megvalósítható helyi elszívó berendezéssel érhető el. Ha a munkahelyi expozíciós határ nem érhető el, kivételes esetben megfelelő légzőkészüléket lehet viselni de csak egy rövid időre. Javasolt az ’A ’-típus. Szórásnál kényszerlevegős légzőkészüléket kell használni. |
| --- | --- | --- |
| Kézvédelem | : | Hosszú vagy ismételt érintkezés esetén védőkesztyűt kell viselni: neoprén vagy nitrilkaucsuk alapú. Védő krémek segíthetnek a veszélyeztetett bőrterület védelmében, de nem alkalmazhatók, ha már az érintkezés megtörtént. Érintkezés után a bőrt le kell mosni. Kezet kell mosni és védőkrémet használni |
| Szemvédelem : | : | védőszemüveget kell használni, amely a teljes szem védelmét biztosítja vagy szemellenzős védőernyő (laborálarc) viselete szükséges. Ne használjunk kontakt lencsét. |
| Bőr- és testvédelem | : | Érintkezés után a bőrt le kell mosni. A munkaruha nem tartalmazhat olyan anyagot, amely veszélyes olvadási tulajdonságokat mutat tűz esetén. A személyzetnek I. kategóriába tartozó védőruhát kell viselnie. A dolgozóknak antisztatikus lábbelit kell viselni. A dolgozóknak természetes vagy nagy hőállóságú szintetikus szálból készült antisztatikus ruházatot kell viselni. Kesztyű: nitrilkaucsukalapú |

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

| Fizikai állapot | : | Folyadék. |
| --- | --- | --- |
| Szag | : | Jellegzetesen aromás |
| Forráspont | : | Magasabb, mint 100 °C |
| Gyulladáspont | : | 23 és 61 °C között |
| Relatív sűrűség | : | 1,55 g/cm3(20 °C -on) |
| Gőzsűrűség | : | Nagyobb, mint 1 (levegő: 1) |
| Oldhatóság: | : | oldhatatlan a következő(k)ben: hideg víz, forró víz, egyes szerves oldószerekben oldódik |
| VOC (g/l) | : | 400 |

10. Stabilitás és reakciókészség

- A javasolt tárolási és kezelési feltételek betartása mellett stabil (lásd a 7. pontot).

Elektrosztatikus töltések felhalmozódása kerülendő!

- Veszélyes bomlástermékek: szénmonoxid, szén-dioxid, füst, nitrogén-oxidok,

Az erős exoterm reakciók elkerülése érdekében tartsa távol a következő anyagoktól: oxidáló anyagok, erős lúgok, erős savak

Zárt tartályokban a nyomásnövekedés a tartály deformálódását, felfúvódását, szélsőséges esetekben annak felrobbanását okozhatja.

11. Toxikológiai adatok

| Akut belégzési toxicitás | : | A komponens oldószergőzeinek expozíciója a megállapított munkahelyi expozíciós határ felett egészségkárosodást okozhat. Mint például: nyálkahártya irritáció, légzőrendszeri irritáció, a vese, máj és központi idegrendszer károsodása. Tünetek és jelek: fejfájás, szédülés, fáradtság, izomgyengeség, álmosság és szélsőséges esetben eszméletvesztés. A levegőben lévő cseppek belégzése izgathatja a légzőrendszert. Olyan személyeknél, amelyeknél korábban érzékenység alakult ki, később akkor is asztmás tünetek jelentkezhetnek, ha a légköri koncentráció jóval a munkahelyi kitettségi határértékek alatt van. |
| --- | --- | --- |
| Bőrirritáció | : | A készítménnyel való ismételt vagy elhúzódó érintkezés eltávolítja a bőr természetes zsírtartalmát és kiszárítja a bőrt. A termék felszívódhat a bőrön keresztül. |
| Szemirritáció |  | A szembe fröccsenő folyadék szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat. |

A xilollal kapcsolatos hatások a következők:

Akut toxicitás belélegzés útján LC50: 6350 ppm (6 óra)

Akut toxicitás bőrön keresztül LD50: 4350 ppm

Akut toxicitás szájon keresztül LD50: 8700 ppm (patkány)

Belélegzés: a hosszan tartó érintkezés álmosságot, szédülést, fejfájást okozhat valamint ingerlő hatással van a légzőutakra.

Lenyelés: ingerlő hatással lehet a nyálkahártyára valamint hányással, hasgörcsökkel és hányással járó gyomorbélhurutos rendellenességet okozhat.

Szembejutás: ingerlő hatása lehet és szaruhártyagyulladást okozhat.

Bőrrel való érintkezés: ekcémát, bőrgyulladást okozhat. Nincs fényérzékenyítő hatása.

Krónikus hatások: vérszegénység, máj és vesekárosodás, szívzavarok.

Rákkeltő hatás: nem bizonyított- torzfejlődés: gyanított.

Az etilbenzollal kapcsolatos hatások a következők:

Akut toxicitás szájon keresztül (patkány): LD50=3500mg/Kg.

Akut toxicitás bőrön keresztül (nyúl): LD50 =5000mg/Kg..

Mérgező hatás: ha hányás vagy lenyelés útján a tüdőbe kerül, vegyi tüdőgyulladást és tüdővizenyőt okozhat.

Belégzés: az anyag ártalmas; többszöri, hosszan tartó belélegzése ingerlő hatással van a légzőutakra és a tüdőre, fejfájást, hányingert okoz .

Lenyelés: az alsó és felső emésztőrendszer zavarát okozza, görcsök, hasmenés és hányás is jelentkezhetnek.

Szembejutás: ingerlő hatás és szaruhártyagyulladás.

Bőrrel való érintkezés: ingerlő hatás, szövetek elhalása, ekcéma.

További hatások: tompa fejfájás, szédülés, kóma, májkárosodás, a központi idegrendszer lebénulása és tüdőzsugorodás.

A sztirollal kapcsolatos hatások a következők:

Akut toxicitás:

Szájon keresztül (patkány) LD50 = 4370 mg/Kg; belélegzés útján LC50 > 5 mg/lt.

Hamar jelentkező toxicitás: irritáló hatása van a légutakra és a bélnyálkahártyára, mérgező hatása van a központi idegrendszerre.

Szembejutás: irritáló. Az érintkezés égető érzést kelt, pirosodást okoz és irritálja a bélnyálkahártyát.

Bőrrel való érintkezés: irritáló. Többszöri kontaktus a bőr kiszáradását okozza. Bőrön keresztül felszívódhat és  ezáltal mérgezést eredményezhet.

Krónikus toxicitás: hányingert, étvágytalanságot és általános depressziót okozhat. A többszöri érintkezés károsítja a májat, az idegrendszert és a légzőrendszert.

Fényérzékenység: Nincs bőrre gyakorolt fényérzékenység keltő hatása.

Mutáció, torzfejlődés és rákkeltő hatás: ilyet még nem észleltek.

Megjegyzés :

A készítmény toxikológiai hatásának megbecslésénél minden egyes anyag koncentrációját figyelembe kell venni.

12. Ökotoxicitás

A termék a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz (lásd a 2. fejezetet).

A készítmény toxikológiai hatásának megbecslésénél minden egyes anyag koncentrációját figyelembe kell venni.

További információ :

A legjobb munkaeljárás szerint kell alkalmazni és kerülni kell a termék környezetbe jutását.

Mozgékonyság: a termék lebeg a víz felszínén, a földfelszínről, ill. a vízfelületről elpárolog, de az anyag egy tekintélyes része a talajba behatolhat és beszennyezheti a talajvizet.

Tartósság/lebonthatóság: feltételezhető, hogy a termék biológiailag nem gyorsan bomlik (az általa tartalmazott anyagok miatt).

Biológiai felhalmozódás: valószínű, hogy a termék biológiailag felhalmozódhat.

| xilol | Oncorhynchus mykiss(LC50) Oncorhynchus mykiss(LC50) Lepomis macrochirus (LC50) Lepomis macrochirus (LC50) Lepomis macrochirus (LC50) Pimephales promales(LC50) | 96 óra/órák 96 óra/órák 96 óra/órák 96 óra/órák 96 óra/órák 96 óra/órák | 3.3 mg/l 8.2 mg/l 8.6 mg/l 12 mg/l 13.3 mg/l 13.4 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| etilbenzol | Daphnia magna(EC50) Daphnia magna(EC50) Selenastrum capricornutum (EC 50) Oncorhynchus mykiss (LC 50) Pimephales promelas (LC50) Poecilia reticulate(LC50) | 48 óra/órák 48 óra/órák 48 óra/órák 48 óra/órák 96 óra/órák 96 óra/órák 96 óra/órák | 2.93 mg/l 2.97 mg/l 7.2 mg/l 4.2 mg/l 9.09 mg/l 9.6 mg/l |

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék és hulladéka nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba. Nem tehető a szokásos (kommunális) hulladékhoz.

A hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtés, ártalmatlanítás szükséges: A termék hulladékát valamint a termék csomagoló anyagát veszélyes hulladékként kell kezelni.

Ártalmatlanításuk a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint történhet. Kizárólag engedéllyel rendelkező hulladékbegyűjtő vállalkozásoknak lehet átadni.

14. Szállításra vonatkozó előírások

| ADR : | : |  |
| --- | --- | --- |
| UN-szám | : | 1263 |
| Osztály | : | 3 |
| kódja | : | E |
| Csomagolási csoport | : | III |
| Az áruk jellemzése | : | PAINT RELATED MATERIAL |
| IMDG |  |  |
| UN-szám | : | 1263 |
| Osztály | : | 3 |
| Ütemtervek vészhelyzet esetére(EmS) | : | 3-05 |
| Csomagolási csoport |  | III |
|  |  | Szennyező a tengerre |
| Az áruk jellemzése | : | PAINT RELATED MATERIAL |
| IATA : |  |  |
| UN-szám | : | 1263 |
| Osztály | : | 3 |
| Csomagolási csoport | : | III |
| Az áruk jellemzése | : | PAINT RELATED MATERIAL |
| Belföldi víziutak | : |  |
| UN-szám | : | 1263 |
| Az áruk jellemzése | : | PAINT RELATED MATERIAL |
| Osztály | : | 3 |
| Csomagolási csoport | : | III |

15. Szabályozási információk

| Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén: | : | Xilol |
| --- | --- | --- |
| Jelölés(ek) | : | Xn Ártalmas |
| A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok | : | R mondatok: R36/38 – Szem és bőrizgató hatású R20 – Belélegezve ártalmas R10 - Gyúlékony |
| A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok | : | S mondatok: S16 – Nyílt lángtól és szikráktól távol tartandó – Tilos a dohányzás S23 – A kigőzölgéseket nem szabad belélegezni. S36/37 – Védőruházatot és megfelelő kesztyűt kell viselni. S51 – Csak jól szellőző helyiségben szabad használni. |

Magyarország:

A termék és hulladéka csatornába, felszíni vízfolyásba, talajba, talajvízbe nem kerülhet

Magyarországi nemzeti előírások:

| 2000. évi XXV. Törvény | A kémiai biztonságról |
| --- | --- |
| 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet | A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól |
| 25/2000. (IX.30.). | EüM-SZCSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról |
| 1993. évi XCIII.tv. | A munkavédelemről |
| 1995.évi LIII. Törvény | A környezetvédelmének általános szabályairól |
| 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet | A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |
| 16/2001. (VII. 18.) | KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről |

További figyelmeztető kifejezések: -

16. Egyéb tudnivalók

További információk:

Xilol

R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

R38 Bőrizgató hatású.

R10 Kis mértékben tűzveszélyes.

Etil-benzol

R11 Nagyon gyúlékony

R20 Belélegezve ártalmas

Sztirol:

R10 Gyúlékony.

R20 Belélegezve ártalmas

R36/38  Szem- és bőrizgató hatású

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladék elhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.

A biztonsági adatlap a 2001/58/EC utasítás szerint készült valamint a 67/548/CE, 1999/45/CE EEC módosítása szerint frissítették fel.

- A készítmény 400 g/l VOC tartalmú.

A 2004/42/CE  EU-direktíva l 2.1 pontja valamint a magyar hatályos 25/2006 (II.3.) korm.rend, értelmében a C alkategóriába tartozik.

- a készítményre meghatározott  VOC határérték: 540 g/l

- Budapest, 2007. április 23.

……………………………………

CAR-COLOR Kft.

CAS = Chemical Abstracts Service