INTEC SRL

400

Via Edison, 4 - 42040 CALERNO - RE - ITALY

cod.fisc. e p.i. 01444720351   M RE 013826

CCIAA RE N. 186359 - Trib. RE N. 01444720351

TEL. 0522  909727 r.a.

TELEFAX 0522 909747

E-MAIL info@intecslem.it

ALKALMAZÁSTECHNIKAI LEÍRÁS

BODY

Egykomponensű, felülfesthető védőrücsi.

Jó hangszigetelő hatása van. A nedvesség korrozív hatásától, a sótól és a légszennyeződéstől, valamint a kő- és kavicsfelverődéstől a lemezt védi.

Rugalmas és nem repedezik.

Nagyon sok területen felhasználható. Különösen alkalmas a járművek, kamionok, alkarosszéria stb. területén.

# FELÜLET

Zsírtalanított és lecsiszolt nyers lemez.

Lakk, akril alapozó és poliuretán.

Oldalsó díszléc, védősáv, kerékház, alkarosszéria stb.

# ELŐKÉSZÍTÉS

Felhasználásra kész termék.

Használat előtt jól fel kell rázni.

# FELHORDÁS

Megfelelő dukkozópisztoly.

Nyomás: 4 – 5 atm.

A felülettől való távolság: 25 – 35 cm

### Rétegszám: 1 – 2

### A rétegek közötti időköz: 5 perc

### Javasolt vastagság: 300 – 500 mikron

MEGJEGYZÉS: a szórónyomás növelése növeli a rücsihatás finomságát.

# SZÁRADÁS

LEVEGŐN - 20°C-on:

pormentes: kb. 30 perc,

kikeményedés: 24 óra.

# MŰSZAKI ADATOK

FAJSÚLY: 1280 g/l

SZÍN: fekete, fehér, szürke

### TÁROLÁS: száraz és hűvös helyen tárolandó, hőforrástól távol.

KÉPLÉKENYSÉG és FLEXIBILITÁS: kiváló

VÍZZEL ÉS NAPPAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS: kiváló

HŐELLENÁLLÁS: 50 – 60°C

VOC: 485g/l

SZÁRAZANYAG MARADÉK: 62% súlyban

KISZERELÉS: 750 és 1500 ml (fekete szín)

750 ml (fehér és szürke szín)