DH15042003

2K (4:1) SZÍNTELEN LAKK 1-102

Felhasználási terület	:	Autó újrafényezés

Kémiai bázis	:	Lásd biztonságtechnikai lap.

Általános tulajdonságok	:	A 2K (4:1) Színtelen lakk 1-102 egy gyorsan száradó, magas fényű színtelen lakk. Különösen alkalmas folt és paneljavításra. Könnyen lehet polírozni. Alkalmas hagyományos, illetve fényező kamrában történő felhasználásra is.

Segédanyagok	:	11-150  2K (4:1) Standard Edző

1-141/1-151 Univerzális higító

47-91 2K Folt javító higító

Keverési arány (mennyiség)	:	4:1 (4 rész Lakk: 1 rész Edző)

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség	:	0.95 kg/L

Forráspont	:	>23°C

Szárazanyagtartalom(%)	:	34%

Ideális(elméleti) fedés	:	Ca. 7 m²/L/50 μm.

Fény	:	Magas fényű

Felületek	:	BeroBase 500-as széria

Csiszolt és zsírtalanított öreg festékek.

Aládolgozás	:	-

Befejező rétegek	:	-

A berendezés tisztítása	:	6-051 Nitrohigító

Szín	:	Színtelen

Szavatossági idő	:	Normál raktározási feltételek alatt max. 2 év (felnyitatlan doboz)