2K SZÍNTELEN LAKK 1-103

Felhasználási terület	:	Felhasználható mint egy színtelen fedőlakk a BeroBase 500-as sorozathoz.

Alkalmas személygépjárművekhez.

Kémiai bázis	:	Lásd biztonságtechnikai lap.

Általános tulajdonságok	:	2K Színtelen lakk 1-103 egy nem sárguló magas fényű tiszta befejező réteg. Alkalmas hagyományos, illetve fényező kamrában történő felhasználásra is.

Auxiliary materials	:	47-20 / 47-30 / 47-40 / 47-50 / 47-60	2K Edző (extra gyors, gyors, normál,                           lassú)

47-35 / 47-55 / 47-65	MS Edző (gyors, normál, lassú)

8-150 / 8-160		HS Edző

1-141 / 1-151 / 1-161	Univerzális higító (gyors, normál, lassú)

(lásd az Edzők/Higítók áttekintését).

1-060 / 1-065	2K Rücskösítő adalék Durva / Finom.

47-39			2K Rugalmas.

Keverési arány (mennyiség)	:	2:1 (2 rész Színtelen : 1 rész 2K/MS Edző).

3:1 (3 rész Színtelen : 1 rész HS Edző).

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség	:	1.0/L

Forráspont	:	>21°C

Szárazanyagtartalom(%)	:	40%.

Ideális(elméleti) fedés	:	Ca. 7 m²/L/50 m.

Fény	:	Magas fény.

Felületek	:	BeroBase 500-as széria (lásd az “Előkészületi Rendszert”).

Csiszolt és zsírtalanított régi bevonatok.

Aládolgozás	:	Csekély.

Befejező rétegek	:	Csekély.

A berendezés tisztítása	:	6-051 Nitrohigító.

Szín	:	Színtelen.

Szavatossági idő	:	A doboz normál raktározási feltételek alatt max. 2 évig áll el.