MS SZÍNTELEN LAKK 1-104

Felhasználási terület	:	Felhasználható mint egy színtelen fedőlakk a BeroBase 500-as szériához.

Alkalmas személygépjárművekhez.

Kémiai bázis	:	Lásd biztonságtechnikai lap.

Általános tulajdonságok	:	MS színtelen lakk 1-104 egy nem sárguló magas fényű fedőréteg. Alkalmas hagyományos, illetve fényező kamrában történő felhasználásra is(40 fokon hosszabb ideig való szárítás).

Felhasználhatóság	:	47-35 / 47-55 / 47-65 MS Edzők (gyors, normál, lassú)

8-150 / 8-160 HS Edzők

1-141 / 1-151 / 1-161 Univerzális higító (gyors, normál, lassú)

(lásd az Edzőkl / Higítók áttekintését)

1-060/1-065 2K Rücskösítő adalék Finom / Durva

47-39 2K Rugalmas

47-91 MS Folt javító Higító.

Keverési arány (mennyiség)	:	2:1 (2 rész Clear : 1 rész MS Edző)

3:1 (3 rész Clear : 1 rész HS Edző).

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség	:	1.0 kg/L

Forráspont	:	>21°C

Szárazanyagtartalom(%)	:	43%.

Ideális(elméleti) fedés	:	Ca. 10 m²/L/50 m.

Fény	:	Magas fény.

Felületek	:	BeroBase 500-as széria (lásd az “Előkészületi Rendszert”).

Csiszolt és zsírtalanított régi bevonatok.

Aládolgozás	:	-

Befejező rétegek	:	-

A berendezés tisztítása	:	6-051 Nitrohigító.

Szín	:	Szintelen.

Szavatossági idő	:	A doboz normál raktározási feltételek alatt max. 2 évig áll el. (felnyitatlan doboz)