MS SZÍNTELEN LAKK MATT 1-105

Felhasználási terület	:	Felhasználható mint egy színtelen fedőlakk a BeroBase 500-as szériához személygépjárművekhez, autóbuszokhoz, haszongépjárművekhez stb.

Kémiai bázis	:	Lásd biztonságtechnikai lap.

Általános tulajdonságok	:	Az MS színtelen matt lakk 1-105 egy nem sárguló matt fedőréteg, melyet nagyon könnyen lehet használni.

Alkalmas hagyományos, illetve fényező kamrában történő felhasználásra is.

Felhasználhatóság	:	47-35/47-55/47-65	MS Edző (gyors, normál, lassú).

1-141/1-151/1-161	Univerzális Higítók (gyors, normál, lassú).

(Lásd az Edzők / Higítók listáját).

Keverési arány (mennyiség)	:	2:1 (2 rész Színtelen : 1 rész Edző).

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség	:	1.0 kg/L

Forráspont	:	>21°C

Szárazanyagtartalom(%)	:	40%.

Ideális(elméleti) fedés	:	Ca. 10 m²/L./50 m.

Fény	:	Szaténselyem fényű (ca. 35% fény a réteg vastagságától függően).

Felületek	:	BeroBase Series 500 (lásd a rendszer áttekintést).

Aládolgozás	:	-

Befejező rétegek	:	-

A berendezés tisztítása	:	6-051 Nitrohigító.

Szín	:	Színtelen.

Szavatossági idő	:	A doboz normál raktározási feltételek(due to settling) alatt max. 1 évig áll el(felnyitatlan dobozok).