DH10102002

2K (4:1) SZÓRÓKITT 1-47

Felhasználási terület	:	Személygépjárművek, haszongépjárművek, autóbuszok, teherautók és gépek.

Kémiai bázis	:	Lásd biztonságtechnikai lap.

Általános tulajdonságok	:	A 2K Szórókitt 1-47 egy 2-komponensű szórókitt, melyet könnyen lehet használni.

Segédanyagok	:	1-15						Washprimer

1-17						Washprimer CH

47-30					2K Gyors Edző

1-141/1-151/1-161	Univerzális higító

Keverési arány (mennyiség)	:	4:1:1 (4 rész Alapozó: 1 rész Edző: 1 rész Higító)

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség	:	1.45 kg/L

Forráspont	:	>21°C

Szárazanyagtartalom(%)	:	43%

Ideális(elméleti) fedés	:	Ca. 7 m²/L/60 μm.

Fény	:	Matt

Felületek	:	Öreg lakkok (tisztítottak vagy csiszoltak) és bizonyos műanyagok

Mindig először a Washprimer 1-15-tel vagy Washprimer CH 1-17-tel fújjuk be a csupasz fémfelületet.

Aládolgozás	:	1-15 Washprimer

1-17 Washprimer CH

Befejező rétegek	:	Az összes De Beer fedőréteg

A berendezés tisztítása	:	6-051 Nitrohigító

Szín	:	Beige

Szavatossági idő	:	Normál raktározási feltételek alatt max. 2 év (felnyitatlan doboz)