DH10102002

1K MŰANYAG ALAPOZÓ 1-60

Felhasználási terület	:	A járműiparban használatos műanyag alkatrészekhez.

Kémiai bázis	:	Lásd biztonságtechnikai lap.

Általános tulajdonságok	:	A legtöbb műanyagra tapadó alapozó.

Segédanyagok	:	-

Keverési arány (mennyiség)	:	-

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség	:	0.9 kg/L

Forráspont	:	25°C

Szárazanyagtartalom(%)	:	4%

Ideális(elméleti) fedés	:	Ca. 8 m²/L/5 m.

Fény	:	Mattól a félig mattig.

Felületek	:	Lásd az Előkészületi rendszert. A következő műanyag felületekre alkalmas:

PP

ABS

PC

PA

EPDM

PUR

Ne használd polietilénen vagy poliészteren.

Aládolgozás	:	-

Befejező rétegek	:	Az összes De Beer fedőréteg, kivétel a 3000-es széria.

Ha szükséges keverhetjük 10-30%-ban 2K Rugalmasító adalékkal 47-39(sose adjunk 2K Rugalmasító adalékot a BeroBase 500-as szériához).

Lásd a K110 és K120 előkészületi rendszert..

A berendezés tisztítása	:	6-051 nitrohigító

Szín	:	Színtelen

Szavatossági idő	:	Normál raktározási feltételek alatt max. 2 év (felnyitatlan doboz)