DH10102002

N	on sanding töltő 1-746

Felhasználási terület	: Haszongépjárművek, autóbuszok, teherautók és gépek.

Kémiai bázis	:	Lásd biztonságtechnikai lap.

Általános tulajdonságok	:	Nagy felületeken alkalmazható nedves a nedvesen rendszer.

Segédanyagok	:	1-17						Washprimer CH

47-50 / 47-60 			2K Edző

1-151 / 1-161 			Univerzális higító

700-as BeroThane széria

Keverési arány (mennyiség)	:	4:1 (4 rész Töltő: 1 rész Edző) + 30% Higító.

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség	:	1.56 kg/L

Forráspont	:	25°C

Szárazanyagtartalom(%)	:	44%

Ideális(elméleti) fedés	:	Ca. 10 m²/L/40 μm.

Fény	:	Matt.

Felületek	:	A Washprimer CH 1-17 tetején vagy öreg lakkokon(tisztított vagy csiszolt.

Aládolgozás	:	Washprimer CH 1-17

Befejező rétegek	:	Az összes De Beer fedőréteg.(kivétel a 3000-es széria)

A berendezés tisztítása	:	6-051 Nitrohigító

Szín	:	Világos szürke

Szavatossági idő	:	Normál raktározási feltételek alatt max. 2 év (felnyitatlan doboz)