DH10102002

EPOXY ALAPOZÓ BÉZS / FEHÉR

1-75 / 1-7510

Felhasználási terület	:	Személygépkocsik, haszongépjárművek.

Kémiai bázis	:	Lásd biztonságtechnikai lap.

Általános tulajdonságok	:	Az Epoxy Alapozó 1-75(10) egy magas töltőképességű alapozó, mely jól ellenáll a vegyszereknek. Könnyen lehet fújni. Szárazon és nedvesen is csiszolható. Lehet használni nedvesen nedves rendszeren.

Segédanyagok	:	1-70		Epoxy Edző

1-141 / 1-151 / 1-161 Univerzális higító.

Keverési arány (mennyiség)	:	2:1 (Alapozó: Edző); add 0-20% Higító.

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség	:	1.5 kg/L

Forráspont	:	<21°C

Szárazanyagtartalom(%)	:	50%

Ideális(elméleti) fedés	:	Ca. 9 m²/L/50 m

Fény	:	Matt.

Felületek	:	Javított és csiszolt öreg lakkokra vagy aládolgozásokra az említett rendszerekben:

- metál (fém-zink-aluminium)

- Csiszolt poliészter

Ne használja olyan aluminium alkatrészekre, melyek mozgathatóak.

Ne használja anodised aluminiumon és ne alkalmazza pattogtatott aluminiumon.

Do not use on aluminium parts which are subject to movement. Do not use on anodised aluminium and not apply  on popped

aluminium.

Aládolgozás	:	-.

Befejező rétegek	:	Az összes De Beer fedőréteg.

A berendezés tisztítása	:	6-051 Nitrohigító

Szín	:	Bézs (1-75), fehér (1-7510)

Szavatossági idő	:	Normál raktározási feltételek alatt max. 2 év (felnyitatlan doboz)