DH09102002

DEBEER ACRYL SZÉRIA 400

400 / … / 450

Felhasználási terület	:	Személyautók

Kémiai bázis	:	Lásd biztonságtechnikai lap.

Általános tulajdonságok	:	Magas fényű, nem sárguló 2 komponensű befejező réteg

Levegőn és fényezőkamrában való szárításra egyaránt alkalmas.

Felhasználhatóság	:	47-20/47-30/47-40/47-50/47-60	2K Edző (extra gyors, gyors, normál, lassú)

47-35/47-55/47-65					MS Edző (gyors, normál, lassú)

8-130/8-150/8-160					HS Edző (gyors, normál, lassú)

1-141/1-151/1-161					Univerzális Higító (gyors, normál, lassú)

47-49									2K Mattító

47-91									Foltjavító Higító

47-39									2K Rugalmasító

Keverési arány (mennyiség)	:	2:1 (2 rész Festék : 1 rész 2K/MS Edző)

3:1 (3 rész Festék : 1 rész HS Edző)

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség	:	0.97-1.31 kg/L

Forráspont	:	>21°C

Szárazanyagtartalom(%)	:	47-51

Ideális(elméleti) fedés	:	Ca. 9 m²/L/50 μm.

Fény	:	Magas fényű

Felületek	:	Minden esetben egyeztetve a megfelelő alapozóval: oldószerre nem érzékeny öreg festékek, műanyagok, acél, galvanizált fém, aluminium és poliészter.

Aládolgozás	:	1-15				    Washprimer

1-47			    2K Szórókitt

1-146(20)	    MS (4:1) Szórókitt

8-145             HS (3 :1) Szórókitt

8-149			    HS Színezhető Szórókitt

1-75(10)	    Epoxy Alapozó

1-36				    1K Akril Alapozó

Befejező rétegek	:	-

A berendezés tisztítása	:	6-051 Nitrohigító

Szín 	:	Lásd a Series 400 keverési színkártyát.

Szavatossági idő	:	Normál raktározási feltételek alatt max. 2 év (felnyitatlan doboz)