BRILLIÁNS SZÍNTELEN LAKK 47-14

Felhasználási terület	:	Felhasználható mint egy színtelen fedőlakk a BeroBase 500-as szériához. Különösen alkalmas Motor és Effekt-színekhez. A brilliáns színtelen lakk 47-14 egy különleges, UV-sugárzás elleni extra védelemmel ellátott színtelen lakk, különösen a fényérzékeny adalékanyagokhoz készült.

Kémiai bázis	:	Lásd biztonságtechnikai lap.

Általános tulajdonságok	:	A brilliáns színtelen lakk egy nem sárguló magas fényű fedőréteg, melyet nagyon könnyen lehet használni.

Felhasználhatóság	:	47-35 / 47-55 / 47-65 MS Edzők (gyors, normál, lassú)

1-141 / 1-151 / 1-161 Univerzális higító (gyors, normál, lassú).

Keverési arány (mennyiség)	:	2:1 (2 rész Színtelen Lakk : 1 rész Edző).

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség	:	1.0 kg/L

Forráspont	:	>21°C

Szárazanyagtartalom(%)	:	42%.

Ideális(elméleti) fedés	:	Ca. 10 m²/L/50 m.

Fény	:	Magas fényű.

Felületek	:	BeroBase 500-as széria.

Ahogy le van írva az előkészítési rendszerben.

Aládolgozás	:	-

Befejező rétegek	:	-

A berendezés tisztítása	:	6-051 Nitrohigító.

Szín 	:	Színtelen.

Szavatossági idő	:	Normál raktározási feltételek alatt max. 2 év (felnyitatlan doboz)