BEROBASE SZÉRIA 500

500 / …. / 599

Felhasználási terület	:	BeroBase 500-as széria festékek egy felüllakkozott festék rendszer személyautóknak,  kereskedelmi járműveknek, teherautóknak, stb.

Kémiai bázis	:	Lásd biztonságtechnikai lap.

Általános tulajdonságok	:	BeroBase 500-as széria egy bázisréteg, amit 2 komponensű színtelen lakkal kell befedni. A rendszer el van látva egy kivételes optikai effektel, magas tartóssággal továbbá ellenáll a vegyszereknek és az UV sugárzásnak.

Felhasználhatóság	:	1-141/1-151/1-161  Univerzális higító (gyors, normál, lassú)

1-103  2K Színtelen Lakk

1-104  MS Színtelen Lakk

8-104  HS Színtelen Lakk

47-14  Brilliáns Lakk

Keverési arány (mennyiség)	:	1:1 (BeroBase:Hígító)

Fizikai hozzávalók

Sűrűség	:	0.9-1.2 kg/L

Forráspont	:	>21°C

Szárazanyagtartalom(%)	:	30%

Ideális (elméleti) fedés	:	Ca. 15 m²/L/20 μm.

Fény	:	Selyemfényű

Felületek	:	Lásd az előkészületi rendszert.

Egyeztetve a megfelelő alapozóval: acél, aluminium, műanyag, poliészter, oldószerre nem érzékeny öreg festékek, lakkok.

Aládolgozás	:	A összes De Beer 2 komponensű alapozó és 2 komponensű szórógitt; kivétel a Washprimer.

Ne használjon 1-36 1K Akril(szintetikus) Alapozót!

Befejező rétegek	:	Minden De Beer 2-pack színtelen lakk, kivétel 420-04  HS420                      Színtelen lakk

A berendezés tisztítása	:	6-051 Nitrohigító

Szín 	:	Lásd a Series 500 keverési színkártyát

Szavatossági idő	:	Normál raktározási feltételek alatt max. 2 év (felnyitatlan doboz)