DH09102002              BEROTHAN  700-as SZÉRIA

700 / ... / 750

Felhasználási terület	:	Tehergépjárművek, buszok, berendezések, etc.

Kémiai bázis	:	Lásd biztonságtechnikai lap.

Általános tulajdonságok	:	Magas fényű, nem sárguló 2 komponensű poliuretán befejező réteg. Levegőn és fényezőkamrában való szárításra is egyaránt alkalmas.

Általános információ               : Az MM 710 egy lassan száradó, erősen opál fehér keverőszín, melyhez nem szabad MM 799-et hozzáadni. Az MM 710 már önmagában tartalmazza a megfelelő mennyiséget az MM 799-ből. Ha extra MM 799-et adunk hozzá, az nagyon lassú száradást fog eredményezni!

Segédanyagok	:	47-20/47-30/47-40/47-50/47-60 2K Edző

47-35/47-55/47-65 MS Edző

8-130/8-150/8-160 HS Edző

1-141/1-151/1-161 Univerzális higító

47-49 2K Mattító

47-09 2K DB Lakk adalékanyag (Coating Additive)

47-91 2K Folt javító higító

47-39 2K Rugalmasító

Keverési arány (mennyiség)	:	2:1 (2 rész BeroThane: 1 rész 2K/MS Edző)

3:1 (3 rész BeroThane: 1 rész HS Edző)

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség	:	0.97-1.25 kg/L

Forráspont	:	>21°C

Szárazanyagtartalom(%)	:	52-55

Ideális(elméleti) fedés	:	Ca. 9 m²/L/50 μm.

Fény	:	Magas fényű

Felületek	:	Lásd az előkészületi rendszert. Megegfelelő alapozóval keverve alkalmas: (cured) restaurált öreg lakkokra, műanyagokra, acélra, galvanizált acélra, aluminiumra és poliészterre.

Aládolgozás	:	Az összes De Beer 2 komponensű alapozók és 2 komponensű szórókittek.

Befejező rétegek	:	-

A berendezés tisztítása	:	6-051  Nitrohigító

Szín 	:	Lásd a 700-as széria keverési színkártyáját.

Szavatossági idő	: Normál raktározási feltételek alatt max. 2 év (felnyitatlan doboz).