DH15102002

HS SZÍNEZHETŐ SZÓRÓKITT   8-149

Felhasználási terület	:	Személygépjárművek. Alkalmas javításokra és teljes újrafújásokra.

Kémiai bázis	:	Lásd biztonságtechnikai lap.

Általános tulajdonságok	:	A Színezhetó szórókitt HS 8-149 egy szinezhető 2-komponensű szórókitt, melyet mint szórókittet vagy szigetelő alapozót lehet használni.

Segédanyagok	:	47-50					2K Edző

83-830/83-850		HS Edző

1-104					MS Színtelen lakk

1-141/1-151/1-161	Univerzális higító

400-as BeroCryl széria

700-as BeroThane fleet széria

3000-es BeroThane HS fleet széria

47-39 2K Rugalmasító (különeges alkalmazásokhoz)

Keverési arány (mennyiség)	:	Lásd a felhasználási adatokat

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség	:	1.67 kg/L

Forráspont	:	>21°C

Szárazanyagtartalom(%)	:	49%

Ideális(elméleti) fedés	:	MS/2K termékekkel 	Ca. 7 m²/L/60 μm.

3000-es szériával	Ca. 8 m²/L/75 μm

Fény	:	Lapos

Felületek	:	Öreg festékrétegek és bizonyos műanyagok.

Lásd a rendszer áttekintését.

Befejező rétegek	:	Az összes De Beer top fedőréteg.

A berendezés tisztítása	:	6-051 nitrohigító

Szín	:	Átlátszó szürke

Szavatossági idő	:	Normál raktározási feltételek alatt max. 2 év (felnyitatlan doboz)