VIZESBÁZIS 900-as SZÉRIA

900 / … / 999

Felhasználási terület	: A Vizesbázis 900-as széria egy 2-rétegű rendszer vizesbázison személygépjárművekhez,  haszongépjárművekhez, utazó autókhoz (touring cars), teherautókhoz, stb.

Kémiai bázis	:	Lásd biztonságtechnikai lap.

Általános tulajdonságok	:	A Vizesbázis 900-as széria egy base-coat, melyet HS Színtelen lakkal kell befedni.

Segédanyagok	:	9-151 Vizesbázisú higító

9-852 Vizesbázisú zsírtalanító

9-852 Pisztolytiszítító

Keverési arány (mennyiség)	:	Adj hozzá 10% 9-151-es vizesbázisú higítót (lásd a szín-formulát).

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség	:	0.90-1.10 kg/L

Forráspont	:	-

Szárazanyagtartalom(%)	:	15-20% (nem metál); 30-35% (metál).

Ideális(elméleti) fedés	:	Ca. 15 m²/L/20m.

Fény	:	Matt – fél matt.

Felületek	:	Ahogy a B900-as előkészületi rendszerben le van írva.

Aládolgozás	:	8-145 HS (3:1) Szórókitt

8-149 HS Színezhető szórókitt

30-746 HS (4:1) Non Sanding Töltő.

Befejező rétegek	:	8-104 HS Színtelen lakk

420-04  HS420 Színtelen lakk

A berendezés tisztítása	:	9-852 Pisztoly tisztító

Szín	:	Lásd a 900-as szériájú keverőszín kártyát.

Szavatossági idő	:	Normál raktározási feltételek alatt 0°C és 25°C között max. 1½ év (felnyitatlan doboz)