- Biztonsági adatlap

- Verzió: 2.

Készítés dátuma: 2006. 08. 21.

Utolsó felülvizsgálat: 2007. augusztus 06.

1. A készítmény és a gyártó cég azonosító adatai

| Termék neve | : | HS Színtelen lakk |
| --- | --- | --- |
| Termék kódja | : | SL 460B |
| Felhasználás | : |  |
| Gyártó megnevezése: | : | INTEC S.r.l. Via T. Edison, 4 42049 Calerno di Sant'Ilario d'Enza (RE) Italia |
| Telefon | : | 0039 7 0522 7 909727 |
| Telefax | : | 0039 7 0522 7 909747 |

- A vállalat vészhelyzet esetén hívható telefonszáma:+ 39 0522 909727

| A forgalomba hozatalért felelős (importőr) | : | CAR-COLOR Kft. |
| --- | --- | --- |
| Címe: |  | 1195 Budapest Vas Gereben út 4/b |
| Telefon | : | 06 1 348-0324 |
| Telefax | : | 06 1 348-0324/103 |
| e-mail: |  | info@carcolor.hu |

Sűrgősségi telefon:

- Az  Egészségügyi toxikológiai tájékoztató kiadásáért felelős ETTSZ

Ügyeleti telefonszám: 	21-53-733

Zöldszám: 	06- 80-20-11-99

Fax:	47-61-138

e-mail: 	okbi@elender.hu

bordas.okbi@antsz.hu

Levélcím: 	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.sz.

1450 Budapest Pf :36

2. Összetétel, az alkotórészek adatai

A veszélyes anyagokra vonatkozó 67/548/EEC számú irányelv értelmében egészségkárosító hatású vagy környezeti veszélyt jelentő anyagok.

| Összetevők | CAS-szám | EEC szám | Jelölés(ek) | Veszélyességi Jellemzők ( R ) | Koncentráció (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xilol | 1330-20-7 | 215-535-7 | Xn; Xi; | R10 R20/21 R38 | 1-5 |
| 2-metoxi-1-metiletil acetát (1metoxi-propilacetát-2) | 108-65-6 | 607-195-00-7 | Xi | R10, R36 | 1-5 |
| n-Butil Acetát | 123-86-4 | 607-025-00-1 |  | R10, R66, R67 | 25-40 |
| Lakkbenzin, enyhén aromás | 64742-95-6 |  | Xn, N | R65, R37, R51/53, R10 | 5-10 |

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

Az 1999/45/EK. Számú irányelv és annak módosításai szerint veszélyes készítmény.

A készítmény a 67/548/CEE és az 1999/45/CEE irányelveinek valamint későbbi módosításainak a rendelkezése értelmében veszélyesnek minősül. Ezért a készítmény számára szükséges a 91/155/CE irányelve előírásainak megfelelő biztonsági adatlap kiállítása. A személyi és/vagy a környezeti kockázatokra vonatkozó kiegészítő információkat jelen adatlap 11. és 12. pontja közli.

| Veszélyes komponensek: | : | Lakkbenzin, enyhén aromás |
| --- | --- | --- |
| A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok | : | Gyúlékony Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat |

A termék kémiai fizikai tulajdonságai alapján kis mértékben tűzveszélyesnek minősül (lobbanáspontja 21 C vagy annál magasabb és 55 C vagy annál alacsonyabb).

4. Elsősegélynyújtás és intézkedések

| Általános tanácsok | : | Bármilyen kétség esetén, illetve ha a tünetek tartósan fennállnak, azonnal orvoshoz kell fordulni! Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. |
| --- | --- | --- |
| Belégzés | : | Vigye friss levegőre. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Ne adjon szájon keresztül semmit. Ha a sérült eszméletlen, élesztési helyzetbe kell helyezni. Orvoshoz kell fordulni! Ha a légzés nehézkes, forduljunk azonnal orvoshoz! |
| Bőrrel érintkezés: | : | Távolítsa el a szennyezet ruhát és cipőt. Alaposan mossa le a bőrt szappannal és vízzel vagy használjon elfogadott bőrtisztítószert. Ne használjon oldószereket vagy hígítókat. Ha az irritáció nem múlik, forduljunk orvoshoz! Mossuk ki a szennyezett ruhát, mielőtt újra használnánk! |
| Szembe jutás | : | Ellenőrizze és vegye ki a kontaktlencséket. A szemet azonnal, legalább 15 percen keresztül folyóvízzel kell öblíteni, az öblítés alatt a szemhéjakat nyitva kell tartani. A kontaktlencsét ki kell venni. Orvoshoz kell fordulni. A munkahelyre szemmosót kell tenni |
| Lenyelés | : | Forduljunk azonnal orvoshoz! Csak orvosi utasításra hánytassunk! Szájon át semmit ne adjunk be a sérültnek, ha öntudatlan állapotban van, hacsak az orvos nem engedélyezi! |

5. Tűzvédelmi, tűzoltási intézkedések

| Megfelelő oltóanyag | : | Vízpermetet, alkohol-álló habot, száraz vegyszert vagy szén-dioxidot kell használni. A tartályokat és a környezetet vízpermettel kell hűteni. Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható : Vízsugár használata TILOS! |
| --- | --- | --- |
| Különleges veszélyek a tűzoltás során | : | A zárt tartályokban, ha tűz hevének van kitéve, túlnyomás jöhet létre, ami robbanáshoz vezet. A környezeti és személyi kockázatokra, a légzésvédelemre, a szellőztetésre, a személyi védőfelszerelésre vonatkozóan lásd ezen adatlap más rovatait. A tűzoltás eszközei: CO2, hab, kémiai por gyúlékony folyadékok számára. A víz lehet, hogy nem hatékony a tűz oltására, mindazonáltal használjuk a lángoknak kitett tartály hűtésére, robbanás megelőzése érdekében. Az olyan kiszivárgott és kiömlött anyagra, ami nem gyulladt meg, vízpermetet használjunk a gyúlékony gőzök eloszlatására, és a kiszivárgás elhárításán dolgozók személyi védelmére. Mivel a termék éghető szerves anyagokat tartalmaz, tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik, amely veszélyes bomlástermékeket tartalmaz (lásd a 10. pontot) A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek. A tűznek kitett zárt tartályokat vízpermettel kell lehűteni. A szennyezett tűzoltóvizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni. A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltóvizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni |
| Különleges védőfelszerelés tűzoltók részére | : | Használjunk teljes védőöltözetet ellenzős és nyakvédős sisakkal, zárt rendszerű sűrített levegős vagy vezérléses légzőkészüléket, tűzálló, a kar, a láb és a derék körül pánttal ellátott kabátot és nadrágot! |

6. Óvintézkedések baleset, az anyag véletlen szabadba jutása esetén

Oltsuk el a gyújtó és tűzforrásokat; szórjuk be a kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal; gyűjtsük össze a lehető legnagyobb részben és a maradékot vízsugárral távolítsuk el! A környezeti és egészségügyi kockázatokkal és a védőeszközökkel kapcsolatos információkról lásd az adatlap más pontjait.

| Személyi, környezeti óvintézkedések | : | Akadályozza meg az anyag meggyulladását, szellőztesse ki a helyiséget ill. a területet. Kerülje a gőzök vagy párák belégzését! (Útmutatóul a 7. és 8. pontokban felsorolt óvintézkedések szolgálnak. Az anyag ne jusson a csatornába vagy folyóvízbe. Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot |
| --- | --- | --- |
| Tisztítási módszerek | : | Mosószerrel kell tisztítani. Oldószerek nem használhatók. A kifolyt anyagot nem éghető adszorbens anyaggal kell összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatomaföld) és ártalmatlanítás céljából tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt). Ne engedje folyókba vagy vízfolyásokba jutni. Amennyiben a termék szennyeződést okoz tavakban, folyókban vagy csatornákban, az illetékes hatóságokat a helyi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni kell. |
| További tanácsok | : | A sajátos nemzeti szabályozást lásd a 15. részben. Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. pontot, a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatosan lásd a 13. pontot. |

7. Az anyag kezelése és tárolása

Biztonságos kezelési útmutatás :

| Kezelés | : | A gőzök a levegőnél nehezebbek és a talaj felett szétterülhetnek. A gőzök a levegővel robbanást okozó keveréket alkothatnak. A gőzök gyúlékony vagy robbanásveszélyes koncentrációjának a levegőben történő kialakulását, illetve a munkahelyi kitettségi határértékeinél magasabb gőzkoncentráció kialakulását meg kell akadályozni! Ezenkívül a termék csak olyan területeken használható, amely nyílt lángtól vagy gyújtóforrástól mentes. Az elektromos berendezéseket a megfelelő szabvány szerinti védelemmel kell ellátni. A sztatikus elektromosság elvezetésére az áthelyezés során, földelje le a hordót és kösse a fogadótartályhoz csatlakozópánttal. A kezelőknek antisztatikus lábbelit és ruhát kell viselniük. A padozatnak elektromos vezető típusúnak kell lennie. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. Tartsa távol hőtől, szikrától és lángtól. Szikrát okozó szerszámok nem használhatók! Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. A készítmény alkalmazása során keletkező por, szilárd részecskék, permet és köd belélegzését el kell kerülni Kerülje a homokszórásból származó por belélegzését! Az anyag kezelésének, tárolásának és feldolgozásának helyén meg kell tiltani az étkezést, az ivást és a dohányzást. Evés, ivás és dohányzás előtt a munkások kötelesek kezet és arcot mosni. Vegyen fel megfelelő személyi védőfelszerelést (lásd 8. fejezet). Az ürítést nem szabad nyomás segítségével végezni. A tartály nem nyomásálló! Mindig az eredetivel azonos anyagú tartályokban kell tárolni. Tartsa be a munkaegészségügyi és munkavédelmi rendszabályokat! Amikor a kezelőknek - akár szórást végeznek, akár nem - a szórófülkén belül kell dolgozniuk, nem biztos, hogy a szellőztetés mindig elegendő a szilárd részecskék és az oldószergőzök távol tartására. Ilyen esetekben sűrített levegős légzőkészüléket kell viselniük a szórási művelet alatt, illetve mindaddig, amíg a szilárd részecskék és az oldószergőzök koncentrációja a munkahelyi kitettségi határértékek alá nem kerül. |
| --- | --- | --- |
| Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez : |  | Meg kell előzni, hogy a levegőben akár tűzveszélyes vagy robbanékony, akár a munkahelyen megengedettnél nagyobb gőzkoncentráció létrejöjjön. Az egyik tartályból a másikba való átöntés során földelési intézkedésekre van szükség és vezető anyagból készült tömlőt kell használni. Szikrázó eszközök nem használhatók. A terméket csak olyan helyen lehet használni, ahol semmilyen nyílt láng vagy más gyújtóforrás nem található. Tilos a dohányzás! |
| Tárolás | : | Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően! Tartsa be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket! Tárolja hűvös, jól szellőztetett helyen, összeférhetetlen anyagoktól és gyújtóforrástól távol. Tartsa távol összeférhetetlen anyagoktól: oxidálószerek, erős lúgok, erős savak. Tilos a dohányzás. Akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést! A már kinyitott tartályokat gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Csatornába engedni nem szabad. |
| Tanács a szokásos tároláshoz : |  | Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően! Tartsa be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket! Tárolja hűvös, jól szellőztetett helyen, összeférhetetlen anyagoktól és gyújtóforrástól távol. Tartsa távol összeférhetetlen anyagoktól: oxidálószerek, erős lúgok, erős savak. Tilos a dohányzás. Akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést! A már kinyitott tartályokat gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Csatornába engedni nem szabad. |

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

| Műszaki intézkedések | : | Biztosítson megfelelő szellőztetést. Ahol ez ésszerűen kivitelezhető, helyi elszívás és jó általános szellőztetés segítségével kell elérni. Amennyiben ez nem elegendő ahhoz, hogy biztosítsuk a szilárd részecskék és az oldószergőzök munkahelyi kitettségi határértékeknek megfelelő szint alatt való tartását, megfelelő légzésvédelmi eszközt kell viselni |
| --- | --- | --- |

| Összetevők | CAS-szám | AK-érték mg/m3 | CK-érték mg/m3 | MK-érték mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xilol | 1330-20-7 | 221 | 442 | - |
| 2-metoxi-1-metiletil acetát | 108-65-6 | 275 | 550 |  |
| n-Butil Acetát | 123-86-4 | 950 | 950 | - |
| Lakkbenzin, enyhén aromás | 64742-95-6 | 100 | - | - |

Személyi védőfelszerelés

| Légzés védelem : | : | Technikai intézkedésekkel biztosítani kell a munkahelyi expozíciós határokat. Ez jó általános szellőzéssel és -ha a gyakorlatban megvalósítható helyi elszívó berendezéssel érhető el. Ha a munkahelyi expozíciós határ nem érhető el, kivételes esetben megfelelő légzőkészüléket lehet viselni de csak egy rövid időre. Javasolt az ’A ’-típus. |
| --- | --- | --- |
| Kézvédelem | : | Hosszú vagy ismételt érintkezés esetén védőkesztyűt kell viselni: neoprén vagy nitrilkaucsuk alapú. Védő krémek segíthetnek a veszélyeztetett bőrterület védelmében, de nem alkalmazhatók, ha már az érintkezés megtörtént. Érintkezés után a bőrt le kell mosni. Kezet kell mosni és védőkrémet használni |
| Szemvédelem : | : | Laborálarcot kell viselni. A fröccsenő folyadékok elleni védelemre szolgáló biztonsági védőszemüveget kell használni |
| Bőr- és testvédelem | : | Érintkezés után a bőrt le kell mosni. A munkaruha nem tartalmazhat olyan anyagot, amely veszélyes olvadási tulajdonságokat mutat tűz esetén. A személyzetnek I. kategóriába tartozó védőruhát kell viselnie. A dolgozóknak antisztatikus lábbelit kell viselni. A dolgozóknak természetes vagy nagy hőállóságú szintetikus szálból készült antisztatikus ruházatot kell viselni. Kesztyű: nitrilkaucsukalapú |

Környezet kitettség ellenőrzése

Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba jutni!

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

| Fizikai állapot | : | Folyadék. |
| --- | --- | --- |
| Szín | : | színtelen |
| Szag | : | jellegzetes |
| Lobbanáspont | : | 21°C |
| Fajsúly | : | 0,98 Kg/l |
| Gőzsűrűség | : | Nem áll rendelkezésre |
| Robbanási tulajdonságok | : | Nem áll rendelkezésre |
| Forráspont |  | 124 °C |
| Öngyulladáspont |  | 370 °C |
| Gőznyomás |  | 10,7 mbar |
| ALSÓ robbanási határ | : | 1.2% (v/v) |
| FELSŐ robbanási határ | : | 7.5% (v/v) |
| Oldhatóság | : | vízzel részben és/vagy nem vegyül |
| VOC ( Az EK/1999/13) | : | 47,00 % : 460,60g/liter |
| VOC (illékony szén) | : | 31,62 % : 309,90g/liter |

10. Stabilitás és reakciókészség

A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil. Hő hatására vagy tűz esetén szénmonoxid és az egészségre káros gőzök képződhetnek. Robbanásveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet!

A xilol-tartalom stabil, de hevesen reagálhat olyan erős oxidánsokkal, mint amilyen a kénsav, a salétromsav, a perkloritok.

Vízben biológiailag lebontható és a fényre elbomlik (fotodegradábilis).

1-metoxi-2:propilacetát-stabil, de a levegővel lassan peroxidokat képezhet, amelyek a hőmérséklet emelkedésével robbannak. Hevesen reagálhat oxidánsokkal és erős savakkal és az alkáli fémekkel. Tárolásához kerüljük a rezet, az

alumíniumot és ezek ötvözeteit! Tároljuk inert atmoszférán, nedvességtől óvva, mert könnyen hidrolizálódik!

N-butil-acetát- vízzel könnyen lebomlik, különösen hőre.

- Veszélyes bomlástermékek: szénmonoxid, szén dioxid, füst, nitrogén-oxidok.

Az erős exoterm reakciók elkerülése érdekében tartsa távol a következő anyagoktól : oxidáló anyagok, erős lúgok, erős savak.

11. Toxikológiai adatok

Akut hatások:

A terméket óvatosan kell kezelni, mert lehetséges, hogy teratogén hatása van, amely mérgező hatással van a magzatfejlődésére.

A termék nagyon illékony anyagokat tartalmaz, melyek a központi idegrendszer jelentős depresszióját okozhatják, aminek a hatása álmosság, szédülés, a reflexek elvesítése, narkózis lehet.

A termék ismételt expozíció során zsírtalanító hatással van a bőrre, ami a bőr kiszáradásában és felrepedezésében nyilvánulhat meg.

N-butil-acetát- gőzei különösen irritálják a szemet és a légutakat, nagy koncentrációban narkotikumok is. A bőrrel való gyakori érintkezése bőrgyulladást okozhat (NRS N.31,1987).

| Akut belégzési toxicitás | : | A gőzök belélegzése mérsékelt irritációt okoz a felső légutakban. Belélegezve a termék funkcionális zavarokat vagy morfológiai mutációkat okozhat. |
| --- | --- | --- |
| Bőrirritáció | : | A bőrrel érintkezve irritációt okoz, eritéma, ödéma, szárazság és kirepedezés kíséretében. |
| Szemirritáció | : | A szembe kerülve mérsékelt irritációt okoz. |
| Lenyelve | : | Lenyelése egészségi problémákat okozhat, hasi fájdalmakat, gyomorégést, hányingert és hányást. A termék ismételt vagy hosszantartó expozíció során általában naponta 6 órában 0,25 mg/l vagy annál kisebb adagban lenyelés vagy hányás esetén a folyadék minimális mennyiségben is a légzőszervekbe kerülve tüdőgyulladást és tüdőödémát okozhat. |

| Termék, illetve alkotóelem neve | Eredmény | Faj | Adag | Kitettség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Könnyű aromás lakkbenzin | LD50 Orális | Patkány | 8400 mg/kg | - |
| n-butil acetát | LD50 Orális | Patkány | 10768 mg/kg | - |
| xilol | LD50 Bőr LD50 Intraperitoneal LD50 Orális LD50 Subcutaneous | Nyúl Patkány Patkány Patkány | >1700 mg/kg 2459 mg/kg 4300 mg/kg 1700 mg/kg | - - - - |
| 1-METOXI-PROPIL-ACETÁT-2- | oral LD50 dermal LD50 |  | (mg/kg) > 5000 (RAT) mg/kg) > 5000 (RAT) |  |

Megjegyzés :

A készítmény toxikológiai hatásának megbecslésénél minden egyes anyag koncentrációját figyelembe kell venni.

12. Ökotoxicitás

Használjuk a normál ipari munkaelőírások  betartásával, elkerülve a termék kijutását a környezetbe. Amennyiben a termék vízfolyásba, csatornába került vagy beszennyezte a talajt vagy a növényzetet, értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

További információ :

A termék a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz (lásd a 2. fejezetet).

A készítmény toxikológiai hatásának megbecslésénél minden egyes anyag koncentrációját figyelembe kell venni.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a terméket megfelelő égetőkemencében égessék el.

Ha a termék savas vagy lúgos, mindig semlegesítő eljárást kell alkalmazni bármely kezelés előtt, beleértve a biológiai kezelést is, ha véghezvihető.

Ha a hulladék szilárd, hulladékgyűjtőben lehet megsemmisíteni a hatályos engedélyek

által meghatározott technikai előírások és normák szerint. Ez a kritérium érvényes az üres tartályokra is, megfelelő mosás után.

Soha ne engedjük a terméket a csatornarendszerbe, felszíni vizekbe vagy talajvízbe!

A termék és hulladéka nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba. Nem tehető a szokásos (kommunális) hulladékhoz.

A hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtés, ártalmatlanítás szükséges: A termék hulladékát valamint a termék csomagoló anyagát veszélyes hulladékként kell kezelni.

Ártalmatlanításuk a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint történhet. Kizárólag engedéllyel rendelkező hulladékbegyűjtő vállalkozásoknak lehet átadni.

14. Szállításra vonatkozó előírások

A szállítást veszélyes áru szállítására felhatalmazott járművekkel lehet végezni az A.D.R. hatályos kiadásának előírásai és az alkalmazható nemzeti rendelkezések szerint.

A szállítást az eredeti csomagolásban kell végrehajtani, és mindenképpen olyan csomagolásban, mely olyan anyagból készült, amit a tartalma nem támad meg és nem képez vele veszélyes reakciókat. A veszélyes áru rakodásával megbízott

dolgozók megfelelő képzésben kell részesüljenek az anyag kockázatairól és azokról az esetleges eljárásokról, amiket vészhelyzet esetén alkalmazniuk kell.

| Szárazföldi - Út/vasút ADR | : |  |
| --- | --- | --- |
| UN-szám | : | 1263 |
| Különleges rendelkezés | : | 640 E |
| Kemler sz | : | 30 |
| Speciális | : |  |
| Címke | : | 3 |
| ADR/RID-osztály |  | 3 |
| Csomagolási csoport | : | III |
| A szállítási dokumentum neve | : | Paint or paint related material |
| Tenger |  |  |
| UN-szám | : | 1263 |
| A szállítási dokumentum neve | : | Paint or paint related material |
| Bárca | : | 3 |
| IMO | : | 3 |
| Csomagolási csoport |  | III |
| Ütemtervek vészhelyzet esetére (EmS) |  | F-E, S-E |
| Légi |  |  |
| UN-szám | : | 1263 |
| Helyes szállítási név |  | Paint or paint related material |
| Bárca | : | 3 |
| Csomagolási csoport |  | III |
| Cargo |  |  |
| Csomagolási utasítás | : | 310 |
| Korlátozott mennyiség: | : | 220L |
| Pass |  |  |
| Csomagolási utasítás | : | 309 |
| Korlátozott mennyiség: | : | 60L |
| Különleges utasítások |  |  |

15. Szabályozási információk

A termék felhasználás szerinti besorolását és címkézését az 1999/45/EK irányelv szerint végezték az alábbiak szerint:

| Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén: | : | Lakkbenzin, enyhén aromás |
| --- | --- | --- |
| Jelölés(ek) | : | N környezeti veszély |
| A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok | : | R10-Gyúlékony. R66-Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat R67-Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |
| A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok | : | S2-Gyermekek kezébe nem kerülhet. S23-A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg). S25- Kerülni kell a szembejutást. S43- Tűz esetén...val/vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, "Víz használata tilos" mondatot is hozzá kell tenni. S46- Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagoló- burkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S51- Csak jól szellőztetett helyen használható. |

A 67/548/CEE és az 1999/45/CE rendeleteknek és későbbi módosításainak megfelelő címkézés.

Az ennek az egészségre veszélyes kémiai anyagnak kitett dolgozók egészségügyi ellenőrzés alatt kell álljanak a 98/24/CE rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően.

Ipari felhasználás : A biztonsági adatlapban foglalt információ nem menti fel a felhasználót a munkahelyi veszélyek felbecsülése alól, amint azt más, egészséggel és biztonsággal kapcsolatos törvények előírják. A termékkel végzett munka során a nemzeti egészség- és munkavédelmi előírásokat kell alkalmazni

Magyarország:

A termék és hulladéka csatornába, felszíni vízfolyásba, talajba, talajvízbe nem kerülhet

Magyarország: nemzeti előírások:

| 2000. évi XXV. Törvény | A kémiai biztonságról |
| --- | --- |
| 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet | A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól |
| 25/2000. (IX.30.). | EüM-SZCSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról |
| 1993. évi XCIII.tv. | A munkavédelemről |
| 1995.évi LIII. Törvény | A környezetvédelmének általános szabályairól |
| 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet | A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |
| 16/2001. (VII. 18.) | KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről |

16. Egyéb tudnivalók

Xilol

R - mondat(ok) :

R10 Kis mértékben tűzveszélyes.

R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

Lakkbenzin, enyhén aromás

R37 Izgatja a légutakat.

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R10 Kis mértékben tűzveszélyes.

R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

R67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat.

n-Butyl-acetát

R10 Kis mértékben tűzveszélyes.

R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

R67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat

2-metoxi-1-metiletil acetát

R10 	Kis mértékben tűzveszélyes.

R36 szemizgató hatású

További információk:

Ez a Biztonsági Adatlap a 91/155/EGK EU Irányelv és módosításainak értelmében szükséges.

Az ezen a Biztonsági adatlapon szereplő tájékoztatás a jelenlegi legfrissebb ismereteinken, illetve a jelenleg hatályos jogszabályokon alapul. A termék az 1. fejezetben meghatározottaktól eltérő célokra előzetesen beszerzett írásos kezelési utasítás nélkül nem használható fel. A helyi jogszabályok és rendeletek betartásához mindig a felhasználó köteles megtenni az összes szükséges lépést. A Biztonsági adatlap tájékoztatása tulajdonképpen termékünk biztonsági követelményeinek leírása, és nem tekinthető a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciaként.

A biztonsági adatlap a 2001/58/EC utasítás szerint készült valamint a 67/548/CE, 1999/45/CE EEC módosítása szerint frissítették fel.

- A készítmény ………………..g/l VOC tartalmú.

A 2004/42/CE  EU-direktíva l 2.1 pontja valamint a magyar hatályos 25/2006 (II.3.) korm.rend, értelmében az ……….. alkategóriába tartozik:

- ………………………………………………………….

- a készítményre meghatározott  VOC határérték: ………….. g/l

- Budapest, 2007. augusztus.6.

……………………………………

CAR-COLOR Kft.

CAS = Chemical Abstracts Service