DEBEER BÁZIS WIZZARD

5-901  -  5-906

FELHASZNÁLÁSI ADATOK

Keverési arány			:	1:1 Univerzális Higítókkal

Viszkozítás		:	(DIN POHÁR 4 mm./ 20ºC.)

felvitelkor						15-17 mp

Szóróp. fúvóka (mm)		Nyomás (bar)

Felső tartályos	1.3-1.5	3.0-4.0

Alsó tartályos	1.6-1.8	3.5-4.5

HVLP/LVLP	1.3-1.5	lásd a gyári információt

Rétegek száma/	:	2-3/15-25 μm

Felvitt anyag vastagsága

Ha szükséges alkalmazzunk porolást nedves/vagy száraz rétegen.

Esetleg használjunk aládolgozást.

F	Párolgási idő				:	10-15 perc

Szárítás					:	15-20 perc / 20C

20-45 perc után lehet maszkolni

Utalás   	     :	Amikor saját, kifejlesztett formulát használ, mindig faxolja le a receptet a De Beer Car-refinishes-nek. Amilyen gyorsan csak lehetséges megkapja az alkalmazási képletet(formulát).