DH21012003

HS SZÍNTELEN LAKK 8-104

Felhasználási terület	:	HS Színtelen lakk 8-104 egy fedőrétegként alkalmazzuk a BeroBase  500-as széria felett. Megfelelő személygépkocsikhoz, haszongépjárművekhez, autóbuszokhoz, etc.

Kémiai bázis	:	Lásd biztonságtechnikai lap.

Általános tulajdonságok	:	A Magas szárazanyagtartalmú Színtelen Lakk 8-104 egy nem sárguló magas fényű fedőréteg, melyet nagyon könnyen lehet használni. Ez a termék megfelel a 480 g./L VOC-elvárásainak.

Alkalmas hagyományos, illetve fényezőkamrában történő felhasználásra is.

Segédanyagok	:	8-130/8-150/8-160 HS Edző

1-141/1-151/1-161 Univerzális higító

47-91 2K Folt javító higító

1-060/1-065 Szerkezeti Lakk Durva/Finom

Különleges célokra: 47-39 2K Rugalmas (különleges felhasználásra)

Keverési arány (mennyiség)	:	2:1 (2 rész Lakk: 1 rész Edző)

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség	:	1.0 kg/L

Forráspont	:	>21°C

Szárazanyagtartalom(%)	:	50%

Ideális(elméleti) fedés	:	Ca. 10 m²/L/50 m.

Fény	:	Magas fényű

Felületek	:	BeroBase 500-as széria (lásd “Előkészületio rendszerek”).

WaterBase 900-as széria (lásd “Előkészületio rendszerek”).

Aládolgozás	:	-

Befejező rétegek	:	-

A berendezés tisztítása	:	6-051Nitrohigító

Szín	:	Színtelen

Storage life	:	Normál raktározási feltételek alatt max. 2 év (felnyitatlan doboz)