HS(3:1)SZÓRÓKITT SZÜRKE/FEHÉR/FEKETE

8-145 / 8-14510 / 8-14540

FELHASZNÁLÁSI ADATOK

Keverési arány		:	3:1 arányban 2K Edzővel 47-50 vagy MS Edzővel 47-55.

Alkalmazzon 2K Edzőt nagyon gyors 47-30 folt javításhoz.															Ha szükséges higítsa univerzális highítóval 1-141 / 1-151 / 1-161.

Viszkozítás	:	20ºC-on DIN pohár 4 mm.

felvitelkor		Felsőtartály: 18 – 22 mp

Szóróp. fúvóka  (mm)   	 Nyomás (bar)

Grav.esetén		   1.4 – 1.8					3.5 – 4.5

Szívás általi

Felhordás esetén	  1.6 – 1.8					3.5 – 4.5

HVLP/LVLP	1.4 – 1.8	Lásd gyári információt

Rétegek száma/			:	1 – 3

Felvitt anyag vastagsága		60 – 180 m

Párolgás idő	:	5 – 10 perc

Szárítás	:	20ºC: 1 – 2 óra rétegenként.

60ºC: 20 – 30 perc rétegenként.

A nedves a nedvesre rendszert le lehet fújni kb. 20 perc után 20ºC-on.

Vastag rétegeket 16 óra után 20ºC-on (Ne végezzen kamrában történő szárítást).

Felhasználhatósági idő

Edzővel történt bekeverés után		:	45 – 60 perc (keverve edzővel 47-50 vagy 47-55)

10 – 15 perc (keverve edzővel 47-30).