INTEC SRL

201

Via Edison, 4 - 42040 CALERNO - RE – ITALY

cod.fisc. e p.i. 01444720351   M RE 013826

CCIAA RE N. 186359 - Trib. RE N. 01444720351

TEL. 0522  909727 r.a.

TELEFAX 0522 909747

E-MAIL info@intecslem.it

ALKALMAZÁSTECHNIKAI LEÍRÁS

FONDO ACRILICO 4+1 HS

4+1 HS akril alapozó

Alkidgyanta alapanyagú kétkomponensű HS alapozó.

Műszakilag fejlett termék, amelyet jó kitöltőképesség, gyors száradás és kitűnő csiszolhatóság jellemez.

A termék valamennyi egy- és kétkomponensű karosszérialakkal átfesthető.

# FELÜLET

Zsírtalanított és lecsiszolt nyers lemez.

Lecsiszolt poliészter kitt és üveggyanta.

Jó állapotban lévő, lecsiszolt régi festékréteg.

# ELŐKÉSZÍTÉS

A felületet alaposan meg kell tisztítani; minden oxid maradványt el kell távolítani; szilikoneltávolító hígítóval kell zsírtalanítani.

Az alapozót és az edzőt a következő arányban kell elkeverni:

|  | ## TÉRFOGAT | ## SÚLY |
| --- | --- | --- |
| #### 4 + 1 HS ALAPOZÓ ##### EDZŐ | 1000 250 | 1000 170 |

Hígítás: 5 – 15 % térfogatrész, a katalizált termék alapján számítva.

A két komponenst alaposan el kell keverni.

### FAZÉKIDŐ: 30 perc 20°C-on.

# FELHORDÁS

Ejtőtartályos pisztoly fúvókája: 1.5 – 1.8 mm

Szórónyomás: 2 – 3 atm.

### Rétegszám: 2 – 3

### Javasolt vastagság: 100 – 200 mikron

# SZÁRADÁS

LEVEGŐN - 20°C:

a rétegek közötti időköz: 6 – 10 perc

csiszolható: a felhordást követő 4 – 5 óra elteltével

FÉNYEZŐKAMRÁBAN:

száradás: 30 perc 60°C-on.

# CSISZOLÁS

Szárazon P 180 – 240 + P 280 – 400 csiszolópapírral.

Nedvesen P 400 – 600 csiszolópapírral.

# MŰSZAKI ADATOK

FAJSÚLY: 1420 g/l

SZÍN: sárga

### TÁROLÁS: hűvös és száraz helyen tárolandó, hőforrástól távol.

FLEXIBILITÁS: kiváló

FELÜLFESTHETŐSÉG: kiváló

VOC: 450 g/l

SZÁRAZANYAG MARADÉK: 66% súlyban

KISZERELÉS: 1 liter és 2 liter