INTEC SRL

Via Edison, 4 - 42040 CALERNO - RE - ITALY

cod.fisc. e p.i. 01444720351   M RE 013826

CCIAA RE N. 186359 - Trib. RE N. 01444720351

TEL. 0522  909727 r.a.

TELEFAX 0522 909747

E-MAIL info@intecslem.it

ALKALMAZÁSTECHNIKAI LEÍRÁS

202

FONDO ACRILICO 5+1 HS

5+1 HS akril alapozó

### Akrilgyanta alapú kétkomponensű HS alapozó.

#### Kiváló kitöltő és szigetelő képességgel rendelkezik, nagyon gyorsan szárad és könnyen csiszolható.

A termék a karosszéria területén alkalmazott valamennyi egy- és kétkomponensű lakkfestékkel bevonható.

### Nagyon használt régi és olyan felület szigetelésére, amelyek tartóssága nem biztos, valamint különösen amikor akril festéket kívánunk használni szintetikus vagy nitrocellulóz felületre.

# FELÜLET

Zsírtalanított és lecsiszolt nyers lemez.

Poliészter kitt, lecsiszolt üveggyanta.

Jó állapotban lévő és lecsiszolt régi festékréteg.

# ELŐKÉSZÍTÉS

A felületet alaposan meg kell tisztítani; minden oxid maradványt el kell távolítani; szilikoneltávolító hígítóval kell zsírtalanítani.

Az alapozót és az edzőt a következő arányban kell elkeverni:

|  | ## TÉRFOGATRÉSZ | ## SÚLY |
| --- | --- | --- |
| #### 5 + 1 HS ALAPOZÓ ##### EDZŐ | 1000 200 | 1000 140 |

Hígítás: 5 – 15 % térfogatrész akril hígító, a katalizált termék alapján kiszámítva.

A komponenseket alaposan el kell keverni.

### FAZÉKIDŐ: 30 perc 20°C-on.

# FELHORDÁS

Ejtőtartályos pisztoly fúvókája: 1.5 – 1.8 mm

Szórónyomás: 2 – 3 atm.

### Rétegszám: 2 – 3

### Javasolt vastagság: 150 – 250 mikron

# SZÁRADÁS

LEVEGŐN - 20°C-on:

a rétegek közötti időköz: 8 – 10 min.

csiszolhatóság: a felhordást követő 4 – 5 óra elteltével

FÉNYEZŐKAMRÁBAN:

száradás: 30 perc 60°C-on.

# CSISZOLÁS

Szárazon P 180 – 240 + P 280 – 400 csiszolópapírral

Nedvesen P 400 – 600 csiszolópapírral

# MŰSZAKI ADATOK

FAJSÚLY: 1500 g/l

SZÍN: szürke

### TÁROLÁS: száraz és hűvös helyen tárolandó, hőforrástól távol.

FLEXIBILITÁS: kiváló

FELÜLFESTHETŐSÉG: kiváló

VOC: 420 g/l

SZÁRAZANYAG MARADÉK: 69% súlyban

KISZERELÉS: 1 liter és  2.5 liter