INTEC SRL

301

Via Edison, 4 - 42040 CALERNO - RE - ITALY

cod.fisc. e p.i. 01444720351   M RE 013826

CCIAA RE N. 186359 - Trib. RE N. 01444720351

TEL. 0522  909727 r.a.

TELEFAX 0522 909747

E-MAIL info@intecslem.it

ALKALMAZÁSTECHNIKAI LEÍRÁS

VERNICE TRASPARENTE ALTO SOLIDO

HS színtelen lakkfesték

Akrilgyanta alapanyagú HS lakk, olyan adalékkal, amely az idővel történő besárgulást meggátolja.

Kiválóan felhordható, szétterítése és csillogása kitűnő.

A karosszéria területén alkalmazzák, különösen matt alapra, a gépkocsik részbeni vagy teljes lefestésére.

# FELÜLET

Kétrétegű alap oldószeres vagy vizes változatban is.

# ELŐKÉSZÍTÉS

Meg kell várni, hogy a matt alap összezsugorodjon. (10 – 30 perc)

Pormentesítő ruhával le kell tisztítani, majd a terméket felvinni.

Keverési arány (térfogatban): 2 rész lakk + 1 rész HS edző.

Hígítás: 0-10% térfogatban akril hígítóval.

A két komponenst alaposan el kell keverni.

### FAZÉKIDŐ: 2 óra 20°C-on.

Megjegyzés: három féle edző áll rendelkezésre: NORMALE, RAPIDO és EXTRA RAPIDO (normál, gyors és extra gyors). Az extra rapido (extra gyors) edző csak részleges javításokra javasolt.

# FELHORDÁS

Ejtőtartályos pisztoly fúvókája: 1.3 – 1.4 mm

Halászó pisztoly fúfókája: 1.4 – 1.7 mm

Szórónyomás: 3 – 4 atm.

### Rétegszám: 2

Fontos: az első réteget elmosódottan vigyük fel, majd a második rétege kb. 10 perc elteltével telített legyen.

###### Javasolt vastagság: 50 – 60 mikron

SZÁRADÁS 301

LEVEGŐN - 20°C-on:

száradás: 24 óra

FÉNYEZŐKAMRÁBAN:

száradás: 30 - 40 perc 60°C-on.

# MŰSZAKI ADATOK

FAJSÚLY: 1020 g/l

### TÁROLÁS: száraz és hűvös helyen tárolandó, hőforrástól távol.

VOC: 420 g/l

SZÁRAZANYAG MARADÉK: 53% súlyban

KISZERELÉS: 1 és 5 liter