INTEC SRL

104

Via Edison, 4 - 42040 CALERNO - RE - ITALY

cod.fisc. e p.i. 01444720351   M RE 013826

CCIAA RE N. 186359 - Trib. RE N. 01444720351

TEL. 0522  909727 r.a.

TELEFAX 0522 909747

##### E-MAIL info@intecslem.it

ALKALMAZÁSTECHNIKAI LEÍRÁS

STUCCO ALLUMINIO SK 31

SK 31 alumínium kitt

Az SK 31 telítetlen poliésztergyanta és alumínium alapú kitt. Felhordása spatulyával történik, mint bármely más kittnek.

Kitünően tapad és a magas hőmérsékletnek kiválóan ellenáll.

Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhető, hogy az SK 31 kitt sok területen felhasználható: a karosszéria területén az ónos forrasztást helyettesíti, az öntödében az öntési hibák kijavítására és kittelésére, a javító műhelyben megrepedt részek vagy kilyukadt hűtők kitöltésére.

# FELÜLET

#### Zsírtalanított és lecsiszolt alumíniumfelület.

Zsírtalanított és lecsiszolt nyers és horganyzott lemez.

Lecsiszolt öntöttvas.

# ELŐKÉSZÍTÉS

A felületet alaposan meg kell tisztítani; minden oxid maradványt el kell távolítani; szilikoneltávolító hígítóval kell zsírtalanítani.

Az edzőt a szobahőmérséklettől függően kell a kitthez adagolni:

| ## Hőmérséklet | Edző % súlyban |
| --- | --- |
| 10°C alatt 10 – 20°C 20°C fölött | 3 – 3,5 % 2 – 2,5 % 1 – 1,5 % |

A két komponenst alaposan el kell keverni.

### FAZÉKIDŐ: 6 – 8 perc 20°C-on.

# FELHORDÁS

A kívánt vastagság szerint egy vagy két rétegben.

Úgy kell felhordani, hogy a kitt egyenletesen tapadjon a felületre.

Javasolt rétegvastagság: 200-600 mikron.

SZÁRADÁS 104

LEVEGŐN – 20°C-on:

a rétegek közötti időköz: 6 – 7 perc

csiszolható: a felhordást követő 25 – 30 perc elteltével

# CSISZOLÁS

Szárazon P 80, P 120, P 220 papírral

# MŰSZAKI ADATOK

FAJSÚLY: 1500 g/l

SZÍN: szürke

### TÁROLÁS: 6 hónap száraz és hűvös helyen, hőforrástól távol.

FLEXIBILITÁS: jó

ÖSSZEHÚZÓDÁS: semmi

FELÜLFESTHETŐSÉG: kiváló

VÍZZEL ÉS OLDÓSZERREL SZEMBENI ELLENÁLLÁS: kiváló

HŐELLENÁLLÁS: 140-150°C

VOC: 220 g/l

SZÁRAZANYAG MARADÉK: 85% súlyban

SZEMCSÉZETTSÉG: 50 mikron

VISZKOZITÁS: 1.400.000 – 1.600.000 cP (Brookfield; 20°C)

Megjegyzés: a fenti VOC és szárazanyag maradék adatok sztirolos oldószerre vonatkoznak.