INTEC SRL slem termékek

352

Via Edison, 4 - 42040 CALERNO - RE - ITALY

cod.fisc. e p.i. 01444720351   M RE 013826

CCIAA RE N. 186359 - Trib. RE N. 01444720351

TEL. 0522  909727 r.a.

TELEFAX 0522 909747

E-MAIL info@intecslem.it

ALKALMAZÁSTECHNIKAI LEÍRÁS

PRIMER PLAST

Egykomponensű primer nem kezelt, festésre váró műanyag felületre.

Bármilyen típusú műanyag, ABS, lökhárító és hasonló más felületen kiváló tapadást biztosít.

# FELÜLET

A gépkocsigyártás területén található műanyagok, esetleges matt változatban is.

# ELŐKÉSZÍTÉS

A felületet szilikoneltávolító hígítóval alaposan meg kell tisztítani.

#### Felhasználásra kész termék.

A termék akril hígítóval maximálisan 10%-ban hígítható.

# FELHORDÁS

Ejtőtartályos pisztoly fúvókája: 1.4 - 1.5 mm.

Szórónyomás: 2 - 3 atm.

Rétegszám: 1

Javasolt vastagság: 4 - 5 mikron

# SZÁRADÁS

LEVEGŐN:

a termék felülfestése: minimum 20 - 30 perc – maximum 4 óra elteltével lehetséges.

###### Felülfesthető akril és poliuretán alapozóval, vagy közvetlenül lakkal és karosszéria matt alapozóval.

# MŰSZAKI ADATOK

FAJSÚLY: 890 g/l

SZÍN: áttetsző

### TÁROLÁS: száraz és hűvös helyen tárolandó, hőforrástól távol.

SZÁRAZANYAG MARADÉK: 9% súlyban.

KISZERELÉS: 1 liter