INTEC SRL

102

Via Edison, 4 - 42040 CALERNO - RE - ITALY

cod.fisc. e p.i. 01444720351   M RE 013826

CCIAA RE N. 186359 - Trib. RE N. 01444720351

TEL. 0522  909727 r.a.

TELEFAX 0522 909747

E-MAIL info@intecslem.it

ALKALMAZÁSTECHNIKAI LEÍRÁS

STUCCO PER LAMIERA ZINCATA

Kitt horganyzott lemezre

Kiváló minőségű poliészter spatulyakitt, különösen alkalmas a gépkocsik horganyzottlemez felületére és alumínium lemezre. Közönséges fémfelületre is felhasználható, minden felhordási igényt kielégítő megoldásra rendkívül hatásos.

A horganyzott lemezre kifejlesztett kitt könnyen csiszolható, spatulyával jól kenhető és idővel is flexibilis marad. Nem hagy lyukat és sokáig tárolható.

# FELÜLET

Nyers és horganyzott lemez zsírtalanított és lecsiszolt autóra.

#### Lecsiszolt üveggyanta.

Előzetesen zsírtalanított és lecsiszolt alumínium lemez.

# ELŐKÉSZÍTÉS

A felületet alaposan meg kell tisztítani; minden oxid maradványt el kell távolítani; szilikoneltávolító hígítóval kell zsírtalanítani.

Az edzőt a szobahőmérséklettől függően kell a kitthez adagolni:

| ## Hőmérséklet | Edző % súlyban |
| --- | --- |
| 10°C alatt 10 – 20°C 20°C fölött | 3 – 3,5 % 2 – 2,5 % 1 – 1,5 % |

A két komponenst alaposan el kell keverni.

### FAZÉKIDŐ: 5 – 7 perc 20°C-on.

# FELHORDÁS

A kívánt vastagság szerint egy vagy két rétegben.

Úgy kell felhordani, hogy a kitt egyenletesen tapadjon a felületre.

Javasolt vastagság: 200 – 900 mikron

# SZÁRADÁS

LEVEGŐN – 20°C-on:

a rétegek közötti időköz: 6 – 7 perc

csiszolható: a felhordást követő 30 – 35 perc elteltével

# CSISZOLÁS

A secco con carta P 80, P 120, P 220

# MŰSZAKI ADATOK

FAJSÚLY: 1800 g/l

SZÍN: sárga

### TÁROLÁS: 12 hónap száraz és hűvös helyen, hőforrástól távol.

FLEXIBILITÁS: jó

ÖSSZEHÚZÓDÁS: semmi

FELÜLFESTHETŐSÉG: kiváló

VÍZZEL ÉS OLDÓSZERREL SZEMBENI ELLENÁLLÁS: kiváló

HŐELLENÁLLÁS: 120°C

VOC: 260 g/l

SZÁRAZANYAG MARADÉK: 85% súlyban

SZEMCSÉZETTSÉG: 50 mikron

VISZKOZITÁS: 750.000 – 950.000 cP (Brookfield – 20°C)

Megjegyzés: a fenti VOC és szárazanyag maradék adatok sztirolos oldószerre vonatkoznak.